昆明理工大学自行采购项目询价表（设备3）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(3月)                                  预算金额：14000.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串联式干气密封工装 | 技术要求：1.该密封为集装式结构，安装时无需调节弹簧压缩高度。2.安装密封部位的轴（或轴套）的径向跳动公差≤0.06mm,外径尺寸公差h6，表面粗糙度Ra不大于1.6μm。3.安装密封的泵或其他类似的旋转式机械在工作时，转子轴向窜动量不超过0.3mm.4.密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴或轴套表面的跳动公差为≤0.06mm，与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra不大于1.6μm。5.密封在安装时，必须将轴或轴套、密封腔体、密封端盖及密封件，清洗干净后再进行安装，防止杂质进入密封部分。6.密封安装完毕后，将定位块及联结螺钉取下并妥善保管，以备拆卸时使用。密封材质说明： 1.动静环：石墨、碳化硅。2.O形圈:FKM。3.基体：304。4.弹簧：316L。其他要求：轴径：φ25mm，密封气压力：0.5MPa,转速：1000~3000转 | 1.00 | 套 |  |  |  |  |  |  | 化工学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：