昆明理工大学自行采购项目询价表（谈话室）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(12月)                                  预算金额：64585.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈话室网络高清摄像机 | 海康DS-2CD5126EFWD-IZ(2.8-12mm)：200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持背光补偿、透雾、ROI感兴趣区域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结；电源供应：DC12V/AC24V/ PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)；1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；1对报警输入输出接口；防暴等级支持IK10；红外照射距离：支持红外10-30米；支持电动镜头；★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，提供原厂授权书，售后服务承诺函。 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 2 | 谈话室半球摄像机 | 海康DS-2PT7D20IW-DE(2.8-12mm)："200万星光级红外PT半球；1920×1080@60fps；0.002Lux/F1.6(彩色),0.0002Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR；焦距：2.8- 12mm，4倍光学；50米红外照射距离；PoE+；报警、音频；支持宽动态、Smart IR、透雾、强光抑制、3D数字降噪；支持萤石云；支持区域入侵、越界、移动侦测；水平键控速度最大300°/s，垂直键控速度最大160°/s，垂直范围-5°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：DC12V，18W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 ★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，提供原厂授权书，售后服务承诺函。" | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 3 | 谈话室音频终端 | 海康IS-SYQ100-A/K："拾音距离:≥5-150平方米 音频传输距离:≥3000米 灵敏度: ≤-30dB 频率响应:≥20Hz～20kHz 指向特性:全指向性 信噪比: ≥80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围:≥104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:≥120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗:≥600欧姆非平衡 输出信号幅度:≥2.5Vpp/-25dB 麦克风: 震膜电容咪头 信号处理电路:DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术 保护电路:≥30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力:内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 传输线缆:3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 电源电压:直流稳压电源DC ≥12V（9V-18V） 电源电流:≥60mA 工作环境温度:-25℃～70℃ ★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，提供原厂授权书，售后服务承诺函。" | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 4 | 谈话室音视频主机 | 海康DS-8104SHFHL-ST/DX："支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入； 默认支持2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持5路； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 最大支持1大5小画面合成； 自带7寸触摸屏(1024*600)； 标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻； 支持4个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘； 3U机箱，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 配置：本次配置3块4TB硬盘 ★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，提供原厂授权书，售后服务承诺函。 " | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 5 | 谈话室时间温湿度LED数码屏 | 海康IS-TH100-A/K："1.名称:时间温湿度LED数码屏 2.规格:RS485/232接口；采用新型薄膜按键，更加美观、可靠；采用LED点阵大写星期显示，贴近汉语习惯；采用高精度时钟解决方案，年误差小于30秒；采用进口高精度的温、湿度传感器，性能稳定、可靠，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的场合，并具有温、湿度校准功能，可以通过按键对温湿度数据进行校准；" | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 6 | 谈话室密码锁 | "用户数：≥150(80枚指纹数)；材质：锌合金风格：现代简约类别：电子/指纹密码门锁;开门方式:指纹、密码、钥匙、手机;光学自动感应指纹头；识别速度：≤0.1秒；包含安装调试所需辅材。 " | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 7 | 谈话室显示视频设备 | "产品定位:全高清电视，LED电视，网络电视，智能电视；屏幕尺寸:≥55英寸；分辨率:≥4K（3840*2160）；屏幕比例:≥16:9 面板类型：4K4色硬屏；背光灯类型：LED发光二极管；推荐观看距离：4.1-5.0米；图像参数：刷新率60Hz；可视角度≥178/178度；响应时间4ms;屏幕亮度280cd/㎡；扫描方式逐行扫描；图像技术显示模式调整，场景屏变；音频参数；输出功率8W×2；扬声器2个；音效特点环绕声 、单独听功能参数;智能互联多屏互动：Miracast，DLNA；网络功能有线/WiFi（1*1单频，8818ETV）；USB媒体播放USB支持视频格式：MPG/RM/RMVB/FLV等；USB支持音频格式：MP3 USB支持图片格式：JPG/JPEG等；背光调节支持；接口参数：HDMI接口≥2*HDMI1.4；网络接口≥1×网络接口；USB接口≥1×USB2.0；其他接口≥1×AV输入≥1×AV输出;≥1×模拟RF接口；功耗参数：电源性能220V/50Hz；产品功耗约：120W；待机功耗0.3W；能效等级2级能效；硬件配置 ：CPU四核Cortex A53x4；GPU四核3D图形处理器；其他处理器双核VPU；ROM8GB；操作系统酷开 5.05，兼容Android；机身尺寸含底座：≥1315×214.5×761mm；★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，提供原厂授权书，售后服务承诺函。" | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 8 | 谈话室集成设备柜 | 标准：22U；高度：≥1000mm；宽度：≥600mm；深度：≥600mm；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑；附加功能前后为圆形通风孔的上下框。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 9 | 谈话室谈话桌椅 | "包含谈话桌1张谈话椅3把： 详细要求： 谈话桌：规格1600mm*1200*760mm(长*宽*高）台面：≥25mm；框架：方钢4脚50x50mm；颜色根据实际场地定制 谈话椅： 加厚透气网椅；五星脚材质:人体工程学设计；颜色款式可按实际场地定制" | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 10 | 谈话室档案处理设备 | "档案处理：A3幅面，≥25页/分钟；彩色扫描、网络处理；扫描速度≥28张/分钟，A3幅面，标配网络、本地彩色扫描；EA环保碳粉，无载体设计，支持216克厚纸输出。标配内存容量512MB，扫描分辨率600×600dpi，灰度等级256色度，预热时间少于19秒，首页输出时间7.2秒，，标配第一纸盘250页，手送纸盘: 100张，最大1,850张 (纸盘3+纸盘4+手送纸盘)，十字分页、分组分页、多合一、一卡双证、自动去除底色、连续页数999张，出纸盘容量250张，标配USB 2.0，标配110页自动双面输稿器，双面器，PCL网络组件；含机柜1个 ★质量保障：3C认证、节能认证、环保认证；原厂专项授权及售后服务承诺书；本地化服务、半小时响应。" | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 11 | 谈话室音视频控制设备 | ★国际著名品牌商用台式（2016年1季度或2季度的IDC PC出货量数据全球排名前三名提供证明材料）/★CPU:≥Intel Core i7-7700 3.6G 8M 2133 4核/主板集成网络同传硬盘保护等功能/≥8GB DDR4 2133Hz内存/读取速度： ≥520MB/s的128G固态硬盘及1TB SATAIII 7200转硬盘/DVDRW光驱/★≥2GB独立专业图形显示卡（采用NVDIA芯片；显卡和主机的兼容性必须通过NVIDIA专业显卡认证必须提供NVIDIA专业显卡认证证书的复印件）/≥同品牌21.5寸LED液晶显示器VGA,DVI-D（支持HDCP）接口,250nits,1000:1(静态对比度),5ms,1920x1080)/免工具开启机箱/★★ USB接口：8个(前面板I/O接口: 2个USB3.1Gen1)；1个耳机输出接口；1个麦克风输入接口 /背板 I/O接口: 4×USB2.0；2×USB3.1Gen1,2×PS/2；1×DisplayPort；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；1×麦克风/耳机插孔；1×音频输出端口；/ 扩展插槽:≥ 1×PCI-E x16；1×PCI-E x4,1×PCI /★不低于300W高效主动管理电源；★操作系统：正版WIN764位旗舰版（含安装介质及正版标签）/★售后服务：整机所有部件（包括显示器、键盘、鼠标、光驱、风扇等所有部件）三年免费全面保修，三年免费上门服务，三年免费备件服务，厂商售后体系通过4PS联络中心国际标准五星应用级认证、ISCCC信息技术服务安全管理认证和CCCS客户联络中心运营管理标准认证（提供认证复印件）/★提供生产厂家针对本项目的授权函原件和生产厂家售后服务承诺原件。/★认证方面（需提供认证证书复印件）：整机运行噪音小于等于20分贝及抗辐射干扰、投标微机产品平均无故障时间(MTBF)平均无故障时间大于等于60万小时、主板电源双防雷及高级防静电认证、阻燃认证、化学防腐认证、恶劣供电环境下工作（165V-265V）认证、防尘IP5X级、高海拔运输和工作认证、恒定湿热运行认证。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
| 12 | 谈话室资料销毁设备 | 碎纸效果（mm）：2×8；碎纸量（张/次）：8；入纸宽度（mm）：220/125；碎纸速度（m/min）：2.1；纸箱容量（L）：17.5/3.2；可碎材质：光盘、纸张等；功率（W）：152；噪音（dB）＜58；尺寸：357×272×570；重量（kg）：14；颜色：黑色+银色；特性：保密等级:5级；光盘箱容积:3.2L；入纸口：2个；碎光盘效果：6片；锰钢刀具、过载退纸、手动进退纸。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 纪检监察室 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：